WCL-S61双数显颜色光纤传感器

使用说明书

----------------------------------

产品部件说明:                                    

注意事项:                                  

为了确保您的安全，使用时请务必遵守以下条例:

1、本产品仅供目标物检测之用。请勿将本产品用于保护人体或人体部位等目的。

2、本产品不得作为防爆产品使用。请勿在危险场所和 / 或潜在爆炸气体的环境中使用本产品。

3、该产品是 DC 电源型传感器。请勿使用 AC 电源。否则，会导致产品爆炸或着火。

4、请勿沿着电源线或高压线对放大器进行配线，否则传感器会因噪声发生故障或受损。

5、使用商用开关式稳压器时，确保将机框接地端子和接地端子接地。

6、请勿在室外或者外部光线能够直接进入光接收表面的位置使用。

技术规格:                                  

	型    号
	WCL-S61N
	WCL-S61P

	
	NPN输出
	PNP输出

	类    型
	1个输出口， 导线引出式

	控制输出
	1个输出口

	光    源
	RGB三色LED，4元素发光二极管体

	反应时间
	 MARK模式16US, C及CI模式HSP 35US

FINE 70US TURB 140US SUPB 280US ULTR 560US

	输出选择
	LIGHT-ON/DARK-ON（主菜单）

	显示指示器
	操作指示灯：红色发光二极管、双重数位监视器：双重7 位数展示，阀值（4位数绿色发光二极管体指示器）和当前值（4位数红色发光二极管体指示器）一起点亮。当前值范围：0-9999

	检测方式
	光强度检测MARK及颜色自动匹配检测C CI 

	延时功能
	断开延时计时器/开启延时计时器/单次计时器/开启延时单次计时器，可选择。计显示器在持续时间可选择： 1ms至9999ms

	控制输出
	NPN/PNP开放式集电器24V，最大100mA(只限于主部件）最大20mA(当扩展部件连接时,残余电压:1V. 型号带M字样的传感器为模拟量输出，模拟量电压从0-5V,检测准确度为千分之1

	电    源
	12至24VDC±10%之间，浮动比率（P-P):最大10％ 等级2 

	工作环境亮度
	白炽灯：最大：20,000lux,日光：最大：30,000lux

	功    率
消    耗
	标准模式：最大300mW

最大电压：24V
	标准模式：最大300mW

最大电压：24V

	耐振动性
	10至55Hz，双重振幅：1.5mm，X,Y,Z轴分别是2小时

	环境温度
	-10至+55℃，无冻结


输出电路:

WCL-S61N NPN型号                                                                 

[image: image16.png]



WCL-S61P PNP型号 

  [image: image2.jpg]L DC
12~24V





正确的安装方法:                                 

[image: image1.png]o THEERAT

(42) 1€
Xxe loc
FX T 12~24v
TE




安装在 DIN 轨道上
1、将主机底部的卡槽与轨道对齐。按箭头1的方向推动主机的同时使其往箭头2的方向倾斜。

[image: image5.jpg]L




2、拆卸传感器的方法是，在朝箭头1的方向推动主机的同时，朝箭头 3 的方向提升主机。

安装到墙壁上(仅适用于主模块)

将模块放到选配的安装架上，将其安装到一起，并使用两个 M3 螺钉固定住，              
[image: image6.jpg])



连接光纤模块

1, 按箭头 1 所示的方向开启防尘盖。

2, 按箭头2所示的方向往下移光纤锁杆。

3, 将光纤模块记号上标记的长度插入光纤孔。           

4, 按箭头 4 所示的方向往下移光纤锁杆。

5, 如果使用较薄的光纤模块，则需要使用随其提供的转接器。

[image: image7.jpg]L




6, 如果没有连接正确的转接器，则薄型光纤模块将不能正确地检测目标物。（转接器随光纤模块提供。)

7, 若将同轴反光型光纤模块连接到放大器上，应将单芯光纤连接到发射器侧,而将多芯光纤连接到接收器侧。

设置灵敏度                                 
MARK模式下两点校准:
步骤1,将一个需要被测工件放置在光纤前方,按SET(设置)按钮(按键时间不超过2秒).

步骤2,在光纤头前方放置背景物体时,按SET(设置)按钮(按键时间不超过2秒).

MARK模式下，自学习后会自动选择光源以及阀值并保存下来 
C 模式下的校准自学习：有两种自学习方式：T-1P表示只要把光纤对准目标物按下SET按键自学习一下，此时传感器会自动记录目标物的颜色特征，同时阀值变为929.

在T-2P模式下，把光纤对准需要检测的颜色的物体，按下一次SET，然后再将光纤对准目标物，自一次按下SET自学习，传感器会自动记录第一次自学习时的物体颜色特征值，同时确定好自学习时的阀值。
                                                     灵敏度微调: 在MARK模式及C模式下都可以对阀值进行微调
按加减 键可直接修正设置值 
1,按住UP DOWN不放,会快速增加或减少,时间越久加减速度越快.

短按UP DOWN按键，则阀值逐步增减

基本功能操作: 

上电显示   红色960 绿色C900 短按UP DOWN 键，直接调整设置值的大小.

在此短按MODE,则出现红色960，绿色2345数据，2345数据表示三种光的反光值数据，方便操作者了解当前接收光亮值的数据大小。

当光亮值小于等于150时，红色八字出现NNNN,表示信号值太小，传感器直接将输出拉低OFF.

当RGB三种光的某种光量值超过4090，则表示信号值太强饱和了，此时红色八字出现V V V V,此时信号值也会拉低OFF

在工作时，调整探头到物体的距离，避免出现NNNN或VVVV

 按住MODE键 [image: image3.jpg]


 超过3秒.进入如下流程:

[image: image8.jpg])



  900 L ON  LON闪烁
[image: image9.jpg]L





短按MODE按键

[image: image10.jpg])



  900 HSP  

[image: image11.jpg]L





短按MODE:

[image: image12.jpg])



  MARK 1999  MARK闪烁
MATK是普通的色标检测模式，放大器会选择RGB LED中的一个作为发光LED。C模式时通用的颜色匹配检测模式，千分之一千表示颜色完全相同，一般认为千分之900就是用一种颜色。 千分之1000表示完全相同。C模式下物体在光纤前面晃动也可以正常检测,一半有正负4MM的晃动也可正常使用

短按MODE   

[image: image13.png]


 

[image: image14.png]



  T-2P 1999  
短按MODE

[image: image15.png]


             MARK下只有T-2P 2点设定模式，在C下有T-1P单点设定及T-2P两点设定.T-1P时阀值自动变为C929

   
短按MODE

 TOFF        
短按[image: image4.jpg]


       按UP DOWN键,进入延时模式
OFFD - - - -   OFFD     10
          ON-D - - - -   ON-D     10
          SHOT- -   SHOT     10
END     END处按MODE,退出功能菜单。

键盘锁功能: 

使用键盘锁功能能停止所有键功能

同时按住MODE DOWN超过3秒,屏幕显示Loc,此时所有按键都被锁住.再同时按住MODE DOWN超过3秒,屏幕显示Unl按键锁住功能解除.
初始化设置: 
在显示模式 86 1999下按MODE的同时，按SET键至少3秒,屏幕显示:RST.完成初始化：检测模式为COLOR, T-2P ， TOFF模式
产品保证书                                      

参考产品样本订购本公司产品时, 当报价表、合同、规格书等没有提及特别说明事项时, 适用以下的保证内容、免责事项、适合用途的条件等。

请务必在确认以下内容后进行订货。

1、保质期

保质期为一年，从产品发送到购买方指定地点之日算起。

2、保证范围

在上述保证期限内由于本公司的责任造成所购商品故障的情况下, 本公司负责免费修理产品。

但故障是由以下原因引起时, 则不属于保证对象范围:

在本公司产品说明书所述条件·环境·使用方法以外的情况下使用而引起的故障

非本公司原因引起的故障

3)非本公司进行的改造和修理引起的故障

4)进行了本公司记述使用方法以外的使用

5)货品发货后, 因无法预见的科学水平可能引起问题时

6)其它由于天灾、灾害等非本公司负责的因素造成的故障

同时, 上述保证仅指本公司产品本身, 由于本公司产品故障所引起的损害排除在保证对象以外。

3、责任限定

1)因本公司产品引起的特别损失、间接损失、及其他相关损失（设备损坏、机会丧失、利润损失）等情况, 本公司不承担任何责任。

2)使用可编程设备时, 因非本公司人员进行的编程, 或者由此所引起的后果, 本公司不承担任何责任。

4、适合用途、条件

1)本公司产品是针对一般行业的通用产品设计生产的，因此，我公司产品不得用于下列应用且不适合其使用。如需用于下述场合时, 请与本公司销售人员商谈, 确认产品规格书, 并应选择额定·性能有一定余地的产品, 同时应当考虑各种安全对策, 即使发生故障, 也能将危险降低到最小程度的安全回路等。

a.对生命及财产有严重影响的设施，如原子能控制设备、焚烧设备、铁路·航空·车辆设备、医疗设备、娱乐设备、安全装置以及必须符合行政机关和个别行业特殊规定的设备。

b.公共事业如煤气、自来水、电力的供应系统、24小时连续运转系统等要求高可靠性的设备。

c.可能危及人身财产的系统、设备、装置。

d.相似或类似条件的户外使用。    

2)当用户将本公司产品用于与人身财产安全密切相关的场合时, 应做到明确系统整体的危险性, 为确保安全性应采用特殊的冗余设计, 同时按照本公司产品在该系统中的适用目的, 做到配套的配电·设置等。

3)请务必遵守各项使用注意事项和使用禁止事项, 避免发生不正确使用以及由第三者造成的损害。

5、服务范围

本公司的产品价格不包含技术人员的派遣费等服务费用, 如有这方面的需求,可联系协商。

短按�  或 �调整LON DON常开常闭模式





短按�  或 �调整HSP FINE TURB SUPR ULTR模式。默认FINE模式。HSP模式反应速度最快，但辨色能力弱些。ULTR反应速度慢些，但辨色能力最好





短按�  或 �调整MARK C及CI功能








式





短按�  或 �调整T-2P或T-1P选择自学习模式 





在延时模式下,按下UPDOWN键延时时间数据会变动，传感器会自动保存所选定的数据


 








